非标机械设计

第二章

2.2 常用普通电机选型应用

普通电机的特点：在使用时主要是指，单向异步和三相异步电机，单向异步适合小功率，三相异步适合大功率。普通电机相对价格便宜，一般在非标设备中，大功率提升机，输送机，中常用，在需要启停，加减速控制时，加速时间可设置成1—3秒。

不同交流电机的理论转速：（基本上都会查手册获得）

N = 60 · f / P

N：电机转速

f：频率---（无级调速）

P：极对数---（有级调速）

4P电机 p=2   n理论=1500

常用普通三相异步电机 理论转速 1450 转左右（电机手册上会给），实际转速会随负载的变化有所波动（转速损失具体看品牌手册）。当转速较快对结果影响不大时，三相电机可按1400计算。单相电机可按1200计算。

传动比：输入转速和输出转速的比值：如：电机的转速为1400r/min。负载所需转速为140r/min，此时选择传动比为1400/140=10  的减速机构，此时减速器的输入转速为1400r/min，输出轴转速为140r/min。

功率：

计算方式：P=FV    F:运输方向的作用力N。V：运输方向的速度m/s。P:功率W。

T=FL=FR    F:垂直力臂的力N，  L/R：力臂m。T：力矩N.m。

T=Jβ   J:惯量（惯性矩）kg.㎡,β:角加速度 rad/s²， T：转矩 N.m。

β=ω/t    ω：角速度rad/s，t：加速时间s

ω=2πn    n：转速r/s

P=FV=F2πrn=T2πn=TW  n：转速r/s

P=Tn/9.55  n :转速r/min。P:功率W。

P总=P*K/η  K：安全系数   η：传动机构的传递效率。

减速电机额定电压和额定电流以及额定转速。東力電機股份有限公司 (tunglee.net)。

电机选型计算相关：

工况应用实列：皮带载具回流流道，已选减速比为10的减速电机，电机为普通单相异步电机（1200rpm），主动带轮直径40，产品节拍1.4秒，流道带长1200mm 。求流道上预留载具个数，以满足载具流道循环：

1.4S钟产品皮带输送的距离

流道上的载具数：1200/351.8约等于 4 预留4个 共8个。

注意的是下面是经验公式，也可以用手册上的计算方式计算，会多一些系数。计算时注意是否需要考虑传动时的机械损失，是否要考虑计算极端情况下电机所需功率。如：（减速机，链传动，滚动轴承的传动效率，安装不当导致的机械损失，满载、跟换工况、负载力变化冲击、有灰尘、温度高、等极端条件）。

以下工况参数为演示用，方便计算或者教学定的数值，实际数值按照实际工况和品牌参数。

计算实列：水平式皮带输送机。60w交流减速马达 (tunglee.cn)东力

皮带输送带     ： 40*80型材机架PVC皮带机。

产 品 节 拍     ： 1.4s/PCS。  0.3/1.4≈0.22m/s 带速最小值。

单个产品质量    ： 2KG-。总共=10KG。

产品输送方向尺寸： 300mm—0.3m。

产品区间距离    ： 自己定（700mm）—0.5m/s。

皮带辊直径      ： 73mm—0.073m。 按照结构给定。

摩 擦 系 数μ1   ： 皮带背面和钣金摩擦系数μ1=0.2。可查对应品牌手册。

摩 擦 系 数μ2   ： 产品和皮带正面的摩擦系数μ2=0.4。可查对应品牌手册。

皮 带 质 量      ：  手册上有KG/m2 小型皮带输送机一般不算或者看着给。

平皮带电机的系数 ： 至少是2倍 。一般取3倍以上。工况稳定的情况可取小值。

实例分析：皮带输送机一般是源源不断的输送物体，不会出现经常启停加速，因此不计算加速力，皮带输送机在输送时一般会出现两种工况。

工况1：输送带上不滞留产品。

工况2：输送地上可能会滞留产品（可以按极限按满料计算）8PCS 共16KG。

产 品 节 拍 ： 1.4s/PCS。 产品输送方向尺寸： 300mm

满足节拍最小带速： 0.3/1.4≈0.22m/s         带速最小值。

N=V/A=0.22/π0.073=0.96r/s   0.96*60=57.6     满足节拍所需转速最小值。

产品间距  ： 自己定（700mm）

满足间距带速：0.7/1.4=0.5m/s  	              间距700时理论带速。

N=V/A=0.5/π0.073=2.18r/s    2.18*60=130.8    间距700时理论需要转速。

n=2.18*60=130.8≈131       I=1200/131=9.16   预估传动比。

工况1：输送带上不滞留产品。负载力只有 皮带与支撑板的摩擦力+其它-忽略效率。

负载阻力计算——皮带张力计算：  皮带张力可以直接用来选择皮带。

F= mgμ1+1/3mgμ1    皮带与支撑板的摩擦力+其它（张紧产生的负载力，取0.3倍负载力）

=1.3 mgμ1

=1.3*10*10*0.2=26N

T=FR=26*0.073*0.5=0.949N.M     n≈131 r/min。

P=T n/9.55=0.949*131/9.55=13W

P=FV=（mgμ1+1/3mgμ1）*0.5 =13W  验算无误。

P=13W  T=0.949N.M   n≈131 r/min

安全系数取3倍： P=39W  T=2.847N.M   n≈131 r/min   齿轮减速器效率已忽略。

工况稳定时可取3-5倍安全系数 ，工况变动大时取：5-10

实际可取60w -120w减速电机  减速比取10  型号 5IK60GU-C-5GN-10K

可以倒推验算速度，验算滞留产品时。

工况2：皮带输送机上可能会滞留产品（按满料计算）8PCS 共16KG，μ2=0.4。

F= mgμ2+mgμ1+1/3mgμ1    皮带与产品的摩擦力+皮带与支撑板的摩擦力+其它。

=mg（μ2+1.3μ1）

=16*10*0.4+16*10*0.2+0.3*16*10*0.2

=106N

T=FR=106*0.073*0.5=3.9N.M

N=V/A=0.5/π0.073=2.18r/s     理论需要。

n=2.18*60=130.8≈131r/min   I=1200/131=9.16。

P=T n/9.55=3.9*131/9.55=53.5W

P=FV=F*0.5 =53.5W     验算无误。

P=53.5W  T=3.9N.M   n≈ 131r/min

安全系数取3倍：P=160W  T=11.7N.M   n≈131r/min

实际可取120W，180w，200w电机，减速比取10 型号 6IK180GU-C-6GN-10K。

180w交流减速马达 (tunglee.cn)。

可以倒推验算速度

mg

θ

θ

倾斜式，格栅式皮带输送机：倾斜式输送机需要偶尔带载启停时，放5倍的安全系数。

板链（平顶链）输送机：和平皮带计算差不多，只是要计算链条的重量，不需要计算张紧产生的负载力，来程和回程都需要计算摩擦力，注意最后的结果要给安全系数。注意：板链输送机在设计使用时会用在转弯的场合，所以计算时要考虑与挡边的摩擦。

板链和产品的摩擦系数0.3，板链和支撑件的摩擦系数0.2，板链和挡边的摩擦系数0.4，

总板链质量3kg/m ，总长度：总的产品质量 10kg，水平运输，输送速度0.5m/s链轮节圆直径： 73mm—0.073m ；n=131

工况分析：板链输送机同样不需要计算加速力，

方法一：

滞留区——输送区——回程区：

滞留区：产品质量6kg ，板链长400mm，产品+板链质量： M1=6+0.4*3=7.2kg。   滞留区负载力：产品和板链上表面的摩擦力+板链和支撑件的摩擦力。

F1=(M1*0.2+6*0.3)*10=32.4N

输送区：产品质量：4kg，板链长度600mm，产品+板链质量M2=4+0.6*3=5.8kg。

输送区负载力：板链和支撑件的摩擦力。

F2=M2*0.2*10=5.8*0.2*10=11.6N

回程区：链板长度：1m，板链质量F3=3*1*0.2*10=6N

总负载力：滞留区+输送区+回程区

F=F1+F2+F3=50N   P=FV=50*0.5=25W      P2=25*5/0.90=139W

T=P*9.55/n=25*9.55/131=1.8225           T2=T*5=9

选择180w交流减速马达 (tunglee.cn)

方法二：（3*2+10）*10*0.2+6*10*0.3=33.38+18=50N

倍速链计算实列：倍速链通常会做挡停机构。注意是否需要极限情况下的计算。

计算和皮带输送机差不多。

以下工况参数为教学用，方便计算定的数值，实际数值按照实际工况。

此处未考虑倍速链的选型，实际承载能力需看倍速链的承载。

2.5倍速链输送   ： 塑料滚轮。2.5倍速。回程有摩擦力。

产 品 节 拍     ： 1.4s/PCS。0.3/1.4≈0.22m/s 最小值。

单个产品质量    ： 10KG-。总共=100KG。

产品区间距离    ： 自己定（700mm）—0.5m/s。

链轮节圆直径    ： 120mm—0.12m。（这里只做计算用，实际选倍速链齿轮节圆径）。

产品输送方向尺寸： 300mm—0.3m。

摩 擦 系 数1    ： 链条和滑轨滚动摩擦系数μ1=0.1。  可查手册。

摩 擦 系 数2    ： 产品和链条的滚动摩擦系数μ2=0.1。

摩 擦 系 数3    ： 链条和滑轨滑动摩擦系数μ3=0.2。

倍速链 质 量     ： 手册上有如：1.3KG/m 。如：总长4m，M总=1.3*4=5.2KG。

工况1：不滞留产品。

工况2：倍速链输送上一般会滞留产品（滞留区）5PCS 共50KG。 输送区5PCS 共50KG

输送区长度3.5m*1.3KG/m=4.55kg ，输送区倍速链质量。

输送区总质量：4.55+50=54.55kg

滞留区长度1.5m*1.3KG/m=1.95kg， 滞留区倍速链质量。

滞留区总质量：1.95+50=51.95kg

回程区倍速链质量：4.55+1.95=6.5kg。

产品速度:700/1.4=0.5m/s —— 链条速度：0.5/2.5=0.2m/s。

转速：n=V/*A=200/2πr=0.53*60=31.83，减速比：1450/31.83=45.55。

方法一：

运输区：输送区F1=运输区总质量*摩擦系数1.

F1=（4.55+50）*0.1*10=54.55N

回程区：回程区F2=回程区总质量*摩擦系数1.

F2=(4.55+1.95)*0.1*10=6.5N

滞留区：滞留区F3=滞留区总质量*摩擦系数3+滞留区产品质量*摩擦系数2

F3=51.95*10*0.2+50*10*0.1=103.18+50=153.2N

总F=F1+F2+F3=54.55+6.5+153.2=214.25N ，V=0.2m/s。

P=FVK/η=216*0.2*4/0.7=247W

T=FR=216*0.06=13N.M  13*4=52

对手册选择合适蜗轮蜗杆减速电机  247W  输出转速31.83左右， T=52左右，速比45.55左右。

方法二：F=（13+50）*0.1*10+50*0.1*10+51.95*0.2*10=63+153.2=216.2N

2

分度盘类型的，分度盘机构讲解。普通电机计算时，加速时间无特殊要求时可设置成1—3秒。也可以进行惯量匹配。

惯量：小丸子表格讲解。